Форма 42

| (Электромонтажная организация) |  | (город) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  | 0:00:00 | " | 0 |  | 0 | г. |

##### ПРОТОКОЛ

ревизии и монтажа разъединителя напряжением 110–750 кВ

Номинальное напряжение  кВ, номинальный ток  А, число заземляющих ножей , завод-изготовитель , тип , заводской номер , год изготовления , наименование ревизионной установки (РУ) , номер ячейки .

Ревизия и монтаж произведены в соответствии с заводской инструкцией , технологической картой, установочными чертежами , СП 76.13330, ПУЭ [9].

| Наименование проверок и работ | Результаты по фазам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Состояние изоляторов, приводов, ножей, кожухов, экранов Отклонение опорной рамы от горизонтали, мм: - максимально допустимое - по заводской инструкции - фактическое Отклонение осей колонок изоляторов от вертикали, мм: - максимально допустимое - фактическое Смещение осей контактных ножей в горизонтальной плоскости относительно оси полюса, мм: - максимально допустимое - фактическое |  |  |  |
| Смещение осей контактных ножей в вертикальной плоскости, мм: | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| - максимально допустимое - фактическое Зазор между ножами контактных ножей, мм: - максимально допустимое - фактическое |  |  |  |
| Контактное давление разъемного контакта главного ножа, измеряемое усилием выдергивания шаблона, Н: | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| - максимально допустимое - по заводской инструкции - фактическое |  |  |  |
| Контактное давление разъемного контакта заземляющего ножа, Н: | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| - максимально допустимое - по заводской инструкции - фактическое Работа привода (отсутствие заеданий, рывков, ударов, вибраций) Состояние блокировок, правильность работы Промывка контактных поверхностей бензином Б-70, покрытие смазкой ЦИАТИМ-221 |  |  |  |
| Сопротивление изоляции изоляторов, МОм: | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - максимально допустимое - по заводской инструкции - фактическое Заземление разъединителя |  |  |  |

Заключение:

| Ревизию и монтаж произвел |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |  |  |
| Представитель генподрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |  |  |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |  |  |
| Производитель работ |  |  |  |  | Васильев А.А. |  |  |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |  |  |